## G12-NIVEL. Presión Diferencial
Tarea: Selección de caudalímetros y de sensores de nivel


Integrantes: Forden Jones, Ian (02543/3) - Chanquía, Joaquín (02887/7) - Ollier, Gabriel (02958/4) - De Blasio, Tomás (02617/4)

|  | Transmisor de presión SITRANS P DS III/P410 SIEMENS | Presión diferencial Deltabar PMD75 Endress+Hauser | Transmisor de presión Rosemount 3051S para medida del nivel de líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rango de medición* | 25 mbar a 5 bar | 10 mbar a 250 bar | -0,98 bar a 2,5 bar |
| Alcance | 4,975 bar | 249,99 bar | 3,48 bar |
| Sensibilidad Rango de salidaRango de entrada | 16 mA4,975 bar=3,216 mAbar | 16 mA249,99 bar=0,064 mAbar | 16 mA3,48 bar=4,6 mAbar |
| Linealidad: El máximo error se asume que se encuentra en el medio del rango y teniendo en cuenta la exactitud: | Mitad del rango: 2,5125 bar Error asociado: 2,5*0,125%=3,14 bar | Mitad del rango: 125,005 bar Error asociado: 125*0,075%=0,094 bar | Mitad del rango: 0,76 bar Error asociado(ultra): 0,76*0,055%=0,418 mbar Error asociado(clásica): 0,76*0,065%=0,494 mbar |
| Exactitud y precisión* | No se encontró un valor de exactitud en la hoja de datos Precisión: Dado r = span maxspan ajustado r ≤ 5: ≤ 0,125% r >5: ≤ (0,007•r+0,09)% | Exactitud: 0,075% "PLATINO" 0,05%. Precisión: 0,075% "PLATINO" 0,05%. | Exactitud: 0,055% (versión ultra) 0,065%(versión clásica) Precisión: 0,025% |
| Resolución* | 3 • 10-5 del rango nominal 0,3 mbar | 1 mbar | Rango•precisión 0.87mbar. |

|  | Transmisor de presión SITRANS P DS III/P410 SIEMENS | Presión diferencial Deltabar PMD75 Endress+Hauser | Transmisor de presión Rosemount 3051S para medida del nivel de líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma de conexionado | Conexión a 2 hilos. | EA01005PA2_0419.pdf (endress.com) |  |
| Salida del dato* | -4 a 20 mA (HART) -PROFIBUS PA -FOUNDATIONTM Fieldbus | -4 a 20 mA (HART) -PROFIBUS PA -FOUNDATION Fieldbus | - 4 a 20 mA (HART) -FOUNDATION fieldbus de 2 hilos con alimentación por bus (IEC61158) - Inalámbrico |
| Precio | US $1 699.00 https://www.ebay.com/itm/324034941955?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28 | Aproximadamente US$2,628.22 E+H Deltabar PMD75 Differential Pressure Transmitter ¦ Pressure Sensors ¦ Instrumart | Aproximadamente US$5,248.31 Rosemount 3051SAL Liquid Level Transmitter ¦ Level Transmitters ¦ Instrumart |
| Proveedores Locales | ebay wia (italia) | Alibaba (China) Rodavigo (España) AliExpress | DirectIndustry (Francia) MicroDyne (Colombia) Mercado Libre |

Nota: Los valores con * fueron resaltados en las hojas de datos adjuntas